本科实验报告

| 课程名称： | 计算机体系结构 |
| --- | --- |
| 姓 名： | 汪辉 |
| 学 院： | 计算机科学与技术学院 |
| 系： |  |
| 专 业： | 计算机科学与技术 |
| 学 号： | 3190105609 |
| 指导教师： | 陈文智 |

2021年  9月  14日

浙江大学实验报告

课程名称：           计算机体系结构           实验类型：     综合

实验项目名称：      Pipelined CPU supporting RISC-V RV32I Instructions

学生姓名： 汪辉  专业： 计算机科学与技术 学号： 3190105609

同组学生姓名： 王嘉豪                   指导老师：      陈文智

实验地点：        曹西301     实验日期：   2021   年  9  月  14  日

- 实验目的和要求

- Understand  RISC-V RV32I instructions

- Master the design methods of pipelined CPU executing RV32I instructions

- Master the method of Pipeline Forwarding Detection and bypass unit design

- Master the methods of 1-cycle stall of Predict-not-taken branch design

- master methods of program verification of Pipelined CPU executing RV32I instructions

- 实验内容和原理

- Design of Pipelined CPU executing RV32I instructions.

  - Design datapath

  - Design Bypass Unit

  - Design CPU Controller

- Verify the Pipelined CPU with program and observe the execution of program

- 实验过程和数据记录

- 完善控制单元信号处理

根据各个类型指令的格式完善控制单元内的信号，单元内已定义各个opcode的值，根据opcode和function code完成译码的内容，得到各条指令的信号。例如：

wire BEQ = Bop & funct3_0; //指令BEQ

assign rs1use = JALR | B_valid | I_valid | S_valid |L_valid |R_valid; //信号rs1use，用于实现HazardDetectionUnit的检测。

- 完善core模块各个接口

根据指导中的流水线设计图完成RV32core模块的各个MUX接口。

总共需要完善6个MUX的信号：

- 设计完成HazardDetectionUnit模块

本实验中为了方便对Hazard的处理，将Hazard分为LoadStore、LoadRead和ReadRead三种类型。在CtrlUnit中处理了一个hazard_optype信号，该信号传递了当前指令的类型，如下：

利用三个寄存器，每周期更新ID、EX、ME三个阶段的hazard_optype。这样就可以根据指令类型来判断hazard的存在和类型。

LoadStore类型的处理相对简单，根据第二步接口部分内容第6个Mux的信号，在该类型hazard存在时置信号forward_ctrl_ls为1，即直接取内存取出的结果传递给store指令的操作数。

LoadStore类型的hazard只对store的源寄存器的操作数产生影响，ReadRead和LoadRead对两个操作数都可能产生影响，因此需要对rs1和rs2两个源操作数都做处理。

ReadRead类型又分为ID、EX的冲突和ID、ME的冲突，具体信号处理：

LoadRead的处理原理类似：

LoadRead有一种特殊情形，当译码阶段取出一条Read类型（RIUJ）的指令例如addi x1，x10，100而前一条指令为lw x10，8（x0）时，由于Load的结果直到ME阶段才得到而addi的结果在EX阶段就已经计算出，为了得到正确的结果不得不插入一条stall：

在其余的情况下，则根据ID阶段的2个4to1Mux选择rs1和rs2的正确内容，当ReadRead的hazard为ID、EX的类型时，ctrl信号置为1，选择当前ALU的结果为rs的数据；而为ID、ME类型时，则ctrl信号置为2，选择上一个周期ALU的结算结果；而当Hazard的情况是LoadRead的ID、ME类型时，ctrl信号置为3，选择内存取得的内容为rs的数据。

- 实验结果分析

- 仿真波形

最后部分load指令的x1结果：

该部分的控制信号：

最后部分的跳转，x1跳转到012c：

- 实验箱记录

一些实验照片：

- 讨论与心得

为了实现跳转的指令，ctrlunit的branch信号对jal、jalr和B型指令和比较结果取或，本实验中对跳转指令（b type）的比较处理都在ID阶段完成，若比较结果为跳转，则会跳跃指令并且插入jstall来中断之前的取指并继续执行，这一点在实验箱调试中可见。