本科实验报告

| 课程名称： | 计算机体系结构 |
| --- | --- |
| 姓 名： | 汪辉 |
| 学 院： | 计算机科学与技术学院 |
| 系： | 计算机系 |
| 专 业： | 计算机科学与技术 |
| 学 号： | 3190105609 |
| 指导教师： | 陈文智 |

2021年12月21日

浙江大学实验报告

课程名称：           计算机体系结构           实验类型：     综合

实验项目名称：          Pipelined CPU supporting multi-cycle operations

学生姓名：   王嘉豪    专业：  计算机科学与技术   学号：  3190105304

同组学生姓名：          汪辉         指导老师：        陈文智

实验地点：        曹西301       实验日期：   2021   年  12  月  21日

- 实验目的和要求

- 了解支持多周期计算的流水线原理

- 掌握支持多周期计算的流水线的设计方法

- 掌握支持多周期计算的流水线的验证方法

- 实验内容和原理

- 实验内容：

- 利用IF/ID/FU/WB模块和FU模块重新设计支持多周期计算的流水线

- 重新设计CPU的控制模块

- 通过程序验证流水线CPU并且观察程序的计算过程

- 实验原理：

2.1 Pipelined CPU

将不同的计算方式分开分别设计模块，当需要计算时，将需求发送给对应的模块。模块被占用期间，相同类型计算指令可以被阻塞。最后的结果通过多路选择器一个个输出。

2.2 Pipelines resolving Data Hazards

遇到数据竞争时，插入stall等到竞争不再存在，再继续运行。

4.3 Methods of resolving Control hazards

是否跳转和地址的计算在FU里面进行，采取预测不跳转的方式，假如最后需要跳转，那么就需要清理掉两条已经读入的错误指令。

- 实验过程和数据记录

本实验主要是需要补充FU_ALU.v，FU_div.v，FU_jump.v，FU_mem.v，FU_mul.v以及RV32core.v，根据相关文件功能，依次进行补充即可。

- FU_ALU

当state=0时，计算还未完成，分别将两个操作数ALUA、ALUB以及操作符ALUControl的值赋给A，B以及Control，并将state置1，标志下个周期完成计算。

always@(posedge clk) begin if(EN & ~state) begin // state == 0 Control <= ALUControl ; A <= ALUA ; B <= ALUB ; //to fill sth.in state <= 1; end else state <= 0; end

- FU_mul

乘法器的补充部分需要控制乘法执行七个周期，根据给出的state[6:0]寄存器，补充代码如下。每过一个周期，状态寄存器发生改变。这里直接使用移位操作符，避免较多的选择分支。

wire[31:0] mulres; always@(posedge clk) begin if(EN & state == 0) begin // state == 0 A_reg <= A; B_reg <= B; state[6] <= 1; end else state <= (state >> 1); end

- FU_div

当除法器被调用且处于未完成状态时，持续给除法模块输入除数被除数以及将它们的valid置为1，当计算完成时，res_valid为1，此时将除数被除数的valid置为0。

always@(posedge clk) begin if(EN & ~state & ~res_valid) begin // state == 0 A_reg <= A; A_valid <= 1; B_reg <= B; B_valid <= 1; state <= 1; end else if(res_valid) begin A_valid <= 0; B_valid <= 0; state <= 0; end end

- FU_mem

在第一个周期准备好内存操作需要的参数，经过两个周期进行内存访问以及数据的存取。

reg[31:0] addr ; always@(posedge clk) begin if( EN && state==0 ) begin // state == 0 mem_w_reg <= mem_w ; bhw_reg <= bhw ; rs1_data_reg <= rs1_data ; rs2_data_reg <= rs2_data ; imm_reg <= imm ; addr <= rs1_data+imm ; state <= 2; end else if ( state == 2 ) begin state <= 1; end else if ( state == 1 ) state <= 0 ; end

- FU_jump

通过给cmp模块传入比较的值和比较方式，得出是否需要进行跳转。根据跳转指令类型，mux模块选择下一周期的PC值。

reg[31:0] jalr_pc, b_jal_pc ; wire JAL = cmp_ctrl_reg == 3'b000 ; wire BEQ = cmp_ctrl_reg == 3'b001 ; wire BNE = cmp_ctrl_reg == 3'b010 ; wire BLT = cmp_ctrl_reg == 3'b011 ; wire BGE = cmp_ctrl_reg == 3'b100 ; wire BLTU = cmp_ctrl_reg == 3'b101 ; wire BGEU = cmp_ctrl_reg == 3'b110 ; always@(posedge clk) begin if(EN & ~state) begin // state == 0 state <= 1; JALR_reg <= JALR ; cmp_ctrl_reg <= cmp_ctrl ; rs1_data_reg <= rs1_data ; rs2_data_reg <= rs2_data ; if ( JALR ) PC_jump_reg <= rs1_data_reg+imm ; else PC_jump_reg <= PC+imm ; PC_wb_reg <= PC+4 ; end else state <= 0; end wire EQUAL = rs1_data_reg == rs2_data_reg ; wire NEQUAL = ~( rs1_data_reg == rs2_data_reg ) ; wire LTU = rs1_data_reg < rs2_data_reg ; wire GEU = rs1_data_reg >= rs2_data_reg ; wire LT = rs1_data_reg[31]&&~rs2_data_reg[31] ¦¦ rs1_data_reg[31]&&rs2_data_reg[31]&&rs1_data_reg>rs2_data_reg ¦¦ ~rs1_data_reg[31]&&~rs2_data_reg[31]&&rs1_data_reg<rs2_data_reg ; wire GE = ~( rs1_data_reg[31]&&~rs2_data_reg[31] ¦¦ rs1_data_reg[31]&&rs2_data_reg[31]&&rs1_data_reg>rs2_data_reg ¦¦ ~rs1_data_reg[31]&&~rs2_data_reg[31]&&rs1_data_reg<rs2_data_reg ) ; assign cmp_res = JAL ¦ JALR_reg ¦ BEQ & EQUAL ¦ BNE & NEQUAL ¦ BLT & LT ¦ BGE & GE ¦ BLTU & LTU ¦ BGEU & GEU ; assign PC_jump = PC_jump_reg ; assign PC_wb = PC_wb_reg ;

- RV32core

如下补全即可。

ImmGen imm_gen(.inst_field(inst_ID),.ImmSel(ImmSel_ctrl),.Imm_out(Imm_out_ID)); MUX2T1_32 mux_imm_ALU_ID_A(.I0(rs1_data_ID),.I1(Imm_out_ID),.s(ALUSrcA_ctrl),.o(ALUA_ID)); MUX2T1_32 mux_imm_ALU_ID_B(.I0(rs2_data_ID),.I1(Imm_out_ID),.s(ALUSrcB_ctrl),.o(ALUB_ID)); MUX8T1_32 mux_DtR(.s(DatatoReg_ctrl),.I1(ALUout_WB),.I2(mem_data_WB),.I3(mulres_WB),.I4(divres_WB),.I5(PC_wb_WB),.o(wt_data_WB));

- 实验结果分析

- 仿真结果：

FU_mem：当ID阶段译码为数据的存取时，FU_mem_EN被置为1，之后使用两个周期进行相关操作，再进行下一条指令的执行。

FU_ALU：当ID阶段译码为ALU进行数据运算时，FU_ALU_EN被置为1，之后使用一个周期进行相关操作，再进行下一条指令的执行。

FU_jump：当ID阶段译码为跳转相关时，FU_jump_EN被置为1，之后使用一个周期进行相关操作，再进行下一条指令的执行。

FU_mul：当ID阶段译码为乘法运算时，FU_mul_EN被置为1，之后使用六个周期进行相关操作，再进行下一条指令的执行。

FU_div：当ID阶段译码为除法运算时，FU_div_EN被置为1，之后使用若干个周期进行相关操作，再进行下一条指令的执行。除法器运算的周期数会随输入变化。

实验箱结果：

- 讨论与心得

本次实验是在理解了多周期计算的流水线原理的基础上，设计多周期计算的流水线并对其进行验证。实验中已经提供了大部分的代码，只需要对FU相关的单元以及RV32Core进行填充，实验难度不高。实验主要是要求对于功能所需周期进行判断，然后使用state进行控制。在进行仿真验证时，需要比较小心注意每一个操作对应的波形，不然可能就会很难发现问题。RV32Core的补充也一定要注意，不然可能会存在上板之后出现问题的可能。